Zał. nr 1

I   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026.

- Zamówienie  obejmuje:

- dostawę piasku w ilości do 400 Mg wraz z wymieszaniem go z solą drogową (w proporcji 1:4) i mieszanką będącą w dyspozycji Zamawiającego znajdującą się na placu składowym w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 (w proporcji 1:3)

- przetransportowanie gotowej mieszanki na składowisko w Linowie (RSP „PRZEŁOM” w Linowie, gmina Świecie nad Osą) w ilości ok. 200 Mg

- przetransportowanie gotowej mieszanki na składowisko w Łasinie (w Zakładzie Gospodarki Komunalnej) w ilości ok. 75 Mg

- spryzmowanie na składowisku w Grudziądzu pozostałej mieszanki

Wymagania:

  - piasek barwy żółtej o uziarnieniu do 4 mm bez zanieczyszczeń i części gliniastych ze żwirowni – spełniającej PN – B – 11113 ÷ 1996,

  - jakość materiału  – uziarnienie w miarę jednolite

- zawartość ziaren drobnych do 0,075 mm powinna stanowić do 3 % całej masy.

- ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny.

- materiały uszorstniające powinny być dostarczone w stanie suchym, dopuszczalna wilgotność 5%.

- materiał nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak. np. trawa, szczątki korzeni, konarów itp. ani zawierać żadnych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych

  - piasek w dniu dostawy nie powinien być zbrylony na skutek niskich temperatur. Bryły w piasku będą traktowane jak uziarnienie powyżej 4 mm.

Przed przystąpieniem do dostawy próbkę materiału należy przedstawić Zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia.

- II. 	WARUNKI  USTALANIA  SKŁADNIKÓW  CENY.

- .

- Stawka za przygotowanie mieszanki do likwidacji śliskości zimowej obejmuje:

  - cenę zakupu 1 tony piasku wraz z transportem na składowisko zamawiającego

  - cenę za wymieszanie w/w ilości piasku z solą drogową oraz mieszanką, która jest w posiadaniu Zamawiającego w proporcjach określonych w pkt 2.1 opisu zamówienia

  - przetransportowanie gotowej mieszanki na składowiska PZD w Linowie i Łasinie w ilościach określonych w pkt 2.2 i 2.3  opisu zamówienia

  - cenę za spryzmowanie pozostałej mieszanki na składowisku PZD w Grudziądzu

- III.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

- ZAKUP  I  DOSTAWY SOLI DROGOWEJ  I  PIASKU  WRAZ  Z  WYKONANIEM  MIESZANKI  PIASKU  Z  SOLĄ

- 1.    Wstęp.

- 1.1.  Przedmiot SST.

- Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące dostaw  piasku na składowiska Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, wykonanie mieszanki piasku z solą wraz z jej spryzmowaniem.

- 1.2.  Zakres stosowania SST.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument  przetargowy

- i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- 1.3.  Zakres robót objętych SST.

- 1.3.1.Zakup, dostawa piasku oraz wykonanie mieszanki piasku z solą (sól zapewnia PZD) na składowisku PZD w Grudziądzu wraz z jej spryzmowaniem.

- 1.4.  Określenia podstawowe.

- Użyte w niniejszej SST określenia są zgodne  z  obowiązującymi normami i przepisami.

- 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót /usług/.

- Za jakość dostarczonych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z

- wymogami  niniejszej SST odpowiedzialny jest  Wykonawca robót.

- 2.    Materiały.

- Materiały stosowane do likwidacji gołoledzi i uszorstniania nawierzchni powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:

- piasek - PN-B-11113 ÷ 1996  odmiana IV lub o uziarnieniu  do 4 mm

- - -mieszanina piasku z solą powinna zawierać 25% soli lub inną ilość podaną przez Zamawiającego oraz mieć jednorodną strukturę.

- 3.    Sprzęt

- Do przygotowania mieszanek należy używać betoniarki przeciwbieżne i wolnospadowe,

- suszarki bębnowe, dozatory lub inne urządzenia dające gwarancję jednolitości mieszanki.

- Do spryzmowania mieszanki należy używać ładowarki teleskopowej.

- Transport - dowolne środki transportu.

- Wykonanie robót.

- Zakup i dostawa piasku wraz z wykonaniem mieszanki /sól PZD/ -  będzie polegała na zakupie i dowozie piasku na składowisko PZD w Grudziądzu wraz z wykonaniem jednolitej mieszaniny piasku z solą oraz spryzmowaniem gotowej mieszanki a następnie przetransportowanie części gotowej mieszanki do miejscowości Linowo i Łasin.

- Kontrola jakości robót.

- Kontroli podlega każda partia materiału, o ile pochodzi z przemysłu, lub na początku sezonu, o ile pochodzi z  piaskowni i materiał jest jednorodny.

- Obmiar robót

- Jednostką  obmiaru jest  1 Mg dostarczonego piasku wraz z wykonaniem mieszanki.

- Odbiór robót

- Każda partia dostarczonych  materiałów winna   być potwierdzona  przez  kierownika PZD w Grudziądzu lub osobę przez niego upoważnioną.

- Podstawą  wystawienia  faktury będzie dokument  potwierdzający dostawę  piasku (np. kwit wagowy, wz) podpisany przez  pracownika PZD odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

- Faktura będzie regulowana w okresie 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby PZD w Grudziądzu.

- Podstawa płatności

- 9.1  Za dostawę 1 Mg piasku wraz z wykonaniem mieszanki i jej spryzmowaniem cena obejmuje:

- wartość piasku,

- transport na składowiska PZD,

- wykonanie mieszanki piasku z solą (sól dostarczona przez PZD) i mieszanką będącą w posiadaniu Zamawiającego

- spryzmowanie mieszanki na składowiskach.

- 9.2. Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie potwierdzonej

- przez Kierownika PZD lub upoważnionego przez niego pracownika dostawy materiałów, faktura  częściowa może zostać wystawiona po dostarczeniu min. 50 % ilości materiału.