Zał. nr 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANIE II
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy soli drogowej niezbrylającej, nieodpadowej, luzem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.
2. Planowana ilość soli do zakupu: do 400 ton.
Miejsce dostawy: Powiatowy Zarząd Dróg, Grudziądz, ul. Paderewskiego 233
3. Przeznaczenie soli: do wykonania mieszanki piasku z solą do zimowego utrzymania dróg.

4. Zamówienie realizowane  będzie sukcesywnie w czasie  trwania umowy tj. od jej podpisania do dnia 28 lutego 2026 r.
5. Dostawa będzie  realizowana samochodami samowyładowczymi o ładowności min. 24 tony od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:00.
6. Wymagania dotyczące składu chemicznego:
a) zawartość  NaCl -  minimum: 90%

b)
zawartość antyzbrylacza  K4Fe(CN)6 w ilości minimum: 20 mg/kg (maksymalnie 125 mg/kg)
c)
zawartość H2O – maksymalnie 3%

d)
zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie  – maksymalnie 8%
7. Wymagania dotyczące granulacji soli:
a) ilość ziaren powyżej 8 mm – 0%

b) ilość ziaren powyżej 6,3 mm – maksymalnie 5%

c) ilość ziaren od 1 mm do 6,3 mm – od 35% do 60%

d) ilość ziaren poniżej 1 mm – od 30% do 50%
e) ilość ziaren poniżej 0,125 mm – maksymalnie 7%

lub 

f) zawartość ziaren poniżej 0,125 mm -  maksymalnie 7 %

g) zawartość ziaren poniżej 0,8 mm – od 5 do 35 %

h) zawartość ziaren poniżej 1,6 mm – od 10 do 60 %

i) zawartość ziaren poniżej 3,15 mm % - od 45 do 90 %

j) zawartość ziaren poniżej 6,3 mm -  100 % (tolerancja 2% ziaren w zakresie od 6,3 mm do 8 mm).

8. Pozostałe wymagania:
a) barwa: biała lub biało – szara
b) postać: sypka 

c) opakowanie: luzem

8. Sól drogowa powinna posiadać:
· opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o przydatności soli do posypywania nawierzchni dróg w zimowym utrzymaniu dróg (wraz z załącznikami) lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

· atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny stwierdzający, że sól drogowa odpowiada wymaganiom higienicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

· badania składu chemicznego i składu ziarnowego,

· kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatu niebezpiecznego zgodną z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku ze zm.).

9. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, o których mowa wyżej do pierwszej partii dostarczanego materiału.

10. Niedostarczenie świadectwa jakości soli spowoduje nieodebranie materiału. Nieodebrana partia soli podlega zwrotowi staraniem i na koszt wykonawcy jako partia niespełniająca parametrów określonych w SWZ.

11. Zamawiający zastrzega, że w przypadkach wątpliwych może zlecić niezależnemu laboratorium badanie dostarczonej partii soli (próbek) w celu potwierdzenia posiadania wymaganych parametrów. W przypadku potwierdzenia niezgodności wyników z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia, Zamawiający nakaże na koszt dostawcy usunąć sól o niewłaściwych parametrach oraz dostarczyć nową zamienną partię soli. Wykonawca odbierze sól na własny koszt w ciągu 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o niezgodnej z normą jakości. W przypadku potwierdzenia niewłaściwej jakości soli przez niezależne laboratorium Zamawiający obciąży kosztami przeprowadzonych badań dostawcę poprzez wystawienie noty obciążającej Wykonawcę. 
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

13. Wartość całego przedmiotu zamówienia musi zawierać cenę soli z transportem do miejsca  składowania tj. Grudziądz, ul. Paderewskiego 233.
14. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań  umowy.

20.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

21.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 28 lutego 2026 r.
PAGE  
2

