OPIS ZAMÓWIENIA

Wykonanie przeglądu 5 – letniego stanu technicznego sieci dróg powiatowych o długości 391,670 km.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Fotorejestracja stanu technicznego pasa drogowego dróg powiatowych

- Cyfrowy obraz nawierzchni jezdni dróg powiatowych

- Ocenę stanu nawierzchni dróg powiatowych

- Przegląd 5-letni stanu technicznego dróg powiatowych

- Uzupełnienie „Książek Dróg” w zakresie wykonywanego przeglądu 5-letniego

- Zasilenie bazy danych informacjami o stanie technicznym pozyskanymi w ramach przeglądu

Szczegółowy zakres opis zamówienia :

- Fotorejestracja stanu technicznego pasa drogowego dróg powiatowych.

- Fotorejestrację należy wykonać w postaci zdjęć sekwencyjnych w interwałach 5 [m] dla całej sieci dróg powiatowych, w kierunku przebiegu drogi (rosnącego kilometraża).

- Fotorejestrację należy wykonać przynajmniej z 5 kamer jednocześnie w ich orientacji: kamera przednia lewa skierowana do przodu, kamera przednia prawa skierowana do przodu i na prawą stronę jezdni, kamera lewa, kamera prawa, kamera tylna,

- Rozdzielczość matrycy każdej z kamer musi wynosić min. 5 Mpx, a rozdzielczość pojedynczego zdjęcia nie może być niższa niż 2560x1920 pikseli w formacie 4:3. Rejestrowane zdjęcia w plikach jpg.

- Pomiar lokalizacji zdjęcia musi być wykonany w technologii RTK lub PPK.

- Pojazd rejestrujący musi być wyposażony w czujnik pomiaru długości pozwalający na precyzyjny pomiar przebytej drogi, który musi współpracować z wewnętrzną jednostką inercyjną IMU zapewniając ciągły pomiar w przypadku utraty sygnału GPS.

- Wymaga się anonimizacji materiału w ramach fotorejestracji zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych

- Wymagane jest dostarczenie fotorejestracji z możliwością dynamicznego wyświetlania granic 
i numerów działek ewidencyjnych bezpośrednio na odtwarzanych zdjęciach. Wymóg dotyczy zdjęć zarejestrowanych z kamer przednich i bocznych (prawa, lewa strona drogi).

- Cyfrowy obraz nawierzchni jezdni dróg powiatowych na drogach o nawierzchni bitumicznej

- Obraz nawierzchni jezdni należy zarejestrować w postaci następujących po sobie skanów przedstawiających odcinek głównego pasa ruchu o długości 10 [m], w kierunku przebiegu drogi (rosnącego kilometraża).

- Szerokość zdjęcia musi wynosić przynajmniej 4 [m] w celu zarejestrowania całej szerokości pasa ruchu wraz z oznakowaniem krawędziowym.

- Rozdzielczość zdjęć powinna być wystarczająca do rozpoznania uszkodzeń nawierzchni o szerokości 
1 [mm] i powinna wynosić nie mniej niż 4000x10000 pikseli dla pojedynczego skanu.

- Skany nawierzchni muszą być zsynchronizowane z kamerami poglądowymi w taki sposób, aby fragment nawierzchni pojedynczego skanu był w całości widoczny na zdjęciu z kamery przedniej, 
a miejsca przedstawione na dolnej krawędzi obu zdjęć były od siebie oddalone nie więcej niż 3 [m].

- Ocena stanu nawierzchni dróg powiatowych

### Wymagania dotyczące sposobu realizacji prac:

- Przeprowadzenie badania stanu nawierzchni jezdni bitumicznych zgodnie z wytycznymi DSN2019:

  - ocenę należy przeprowadzić na głównym pasie ruchu tj. w kierunku przebiegu drogi (rosnącego kilometraża),

- Przeprowadzenie badania stanu nawierzchni jezdni utwardzonych - innych niż bitumiczna zgodnie z wytycznymi metody BIKB-IBDM:

  - ocenę należy przeprowadzić na każdym pasie ruchu,

- Przeprowadzenie badania stanu nawierzchni jezdni nieutwardzonych metodą wizualną:

  - ocenę należy przeprowadzić dla całej szerokości jezdni.

### Automatyczna identyfikacja stanu jezdni o nawierzchni bitumicznej metodą DSN 2019: 353 km ± 1%:

W badaniu należy obliczyć i sklasyfikować wskaźniki stanu dla 50 [m] długości odcinków diagnostycznych:

  - pomiar wskaźników stanu spękań i stanu powierzchni:

  - zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 8; Załącznik B, pkt. 1.3 oraz Załącznik L1.

  - pomiar równości poprzecznej - głębokości kolein:

  - Wskaźnik stanu kolein, zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 4; Załącznik B, pkt. 3

  - pomiar równości podłużnej – wskaźnik IRI: Wskaźnik równości podłużnej IRI, zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu  nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 3; Załącznik B, pkt. 2

  - pomiar makrotekstury nawierzchni:

wskaźnik makrotekstury MPD, zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 5; Załącznik B, pkt. 5.

  - obliczenie zespolonego wskaźnika oceny ogólnej na podstawie wyników poszczególnych badań cząstkowych.

Należy dokonać oceny w oparciu o wyniki poszczególnych badań cząstkowych.

Wskaźnik oceny globalnej (WOG) należy obliczyć zgodnie z poniższym wzorem:

WOG = WSP = 0,5 * WSWSAA + 0,25 * WSWPAA + 0,25 * min (WSKOLC, WSIRIC)

gdzie:

- WSP – zespolony wskaźnik stanu powierzchni,

- WSWSAA – wskaźnik stanu spękań,

- WSWPAA – wskaźnik stanu powierzchni nawierzchni,

- WSKOLC – wskaźnik stanu kolein,

- WSIRIC – wskaźnik stanu równości podłużnej.

### Ocena stanu nawierzchni dróg o nawierzchni jezdni utwardzonej, innej niż bitumiczna: 18 km ± 2%:

Ocenę należy przeprowadzić metodą wizualną BIKB-IBDM,

### Ocena stanu nawierzchni dróg o nawierzchni jezdni nieutwardzonej 21 km ± 2 %:

Ocenę należy przeprowadzić metodą wizualną w oparciu o kryteria:

  - utrata profilu poprzecznego – jezdnia zawyżona, zaniżona, skoleinowania,

  - utrata kształtu – koleiny, pofałdowania, obniżenia powierzchni, wyboje,

  - przejezdność,

  - nieprzejezdność,

- Przegląd 5-letni stanu technicznego sieci dróg powiatowych

- Wymagania dotyczące zawartości protokołu z przeglądu okresowego:

- Ocena stanu nawierzchni wykonaną metodą DSN2019 dla dróg o nawierzchni bitumicznej, zgodnie 
z wymaganiami przedstawionymi w punkcie III.A)

- Ocena stanu nawierzchni wykonana metodą wizualną dla dróg o nawierzchni innej niż bitumiczna 
i nieutwardzonej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie III.B)

- Ocena stanu nawierzchni dróg o nawierzchni jezdni nieutwardzonej zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie III.C)

- Ocena elementów pasa drogowego, jego wyposażenia i przydatności do użytkowania, zgodnie 
w wymaganiami przedstawionymi w punkcie III.A) 5)

- Ocena elementów pasa drogowego, jego wyposażenia i przydatności do użytkowania:

- oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- poboczy, chodników i ścieżek rowerowych,

- skrzyżowań z koleją,

- odwodnienia ulic,

- W protokole z kontroli okresowej, należy zawrzeć ocenę elementów mających wpływ 
na bezpieczeństwo użytkowników drogi. W przypadku stwierdzenia usterek elementów drogi, należy opracować wnioski i zalecenia pokontrolne.

- Podpis osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej. Dopuszcza się dostarczenie protokołów w formie elektronicznej - PDF, z certyfikowanym podpisem elektronicznym kontrolującego.

- Wymagania dotyczące formy przekazania danych

- Protokół z przeglądu 5-letniego sporządzony dla każdej drogi.

- Raport techniczny zawierający informacje o stanie technicznym dróg, dla całej sieci dróg oraz 
w podziale dla poszczególnych gmin, wraz z opisem technologii wykorzystanej w badaniach.

- Mapa stanu nawierzchni dróg powiatowych, którą należy wykonać na podstawie aktualnej mapy systemu referencyjnego sieci dróg w skali 1: 50 000 udostępnionej przez Zamawiającego.

- wersja elektroniczna w plikach JPG, TIFF, PDF.

- wersja wydrukowana – dostarczenie 2  egz.

- wymagana treść mapy:

- Sieć dróg powiatowych zgodna z mapą systemu referencyjnego posiadaną przez Zamawiającego

- Dla dróg o nawierzchni bitumicznej: wskaźnik oceny globalnej w 4-stopniowej klasyfikacji stanu według wytycznych DSN 2019,

- Dla dróg o nawierzchni utwardzonej innej niż bitumiczna: ocena stanu nawierzchni 
w 5-stopniowej skali stosowanej w metodzie BIKB-IBDM,

- Dla dróg o nawierzchni nieutwardzonej: oznaczenie dróg przejezdnych, nieprzejezdnych,

- Dla dróg remontowych i aktualnie przebudowywanych – oznaczenie kolorem kontrastującym 
z paletą stanu nawierzchni zastosowaną dla ww. klasyfikacji, z odpowiednim opisem 
w legendzie mapy.

- Mapy stanu nawierzchni sieci dróg powiatowych w formie:

- atlasu zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie I – Atlas Sieci Drogowej

- atlas musi zawierać ogólny stan nawierzchni jezdni przedstawiony na mapie, wykonanej zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie III.A) g)

- dostarczenie cyfrowych plików mapowych, kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu RoadMan oraz aplikacji internetowej LP-Portal®, przedstawiających wizualizację stanu nawierzchni: spękań, powierzchni, równości podłużnej, poprzecznej oraz oceny ogólnej.

- Przygotowanie zestawienia wartości średnich współczynników stanu nawierzchni z rozróżnieniem jezdni, kierunku i pasa ruchu, wg. przykładowego wzoru poniższej tabeli:

| Nr Drogi | Węzeł początkowy | Węzeł końcowy | Nr odcinka | Km początkowy | Km końcowy | Kierunek | Nr jezdni | Nr pasa | Wskaźnik stanu spękań | Stan spękań - klasa | Wskaźnik stanu powierzchni | Stan powierzchni - klasa | Głębokość koleiny [mm] | Koleina - klasa | Makrotekstura - wskaźnik MTD [mm] | Makrotekstura - klasa | Równość podłużna IRI [mm/m] | Równość podłużna - Klasa | Wskaźnik oceny ogólnej | Ocena ogólna - klasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | x | x | x | M | 1 | 1 | 0,821 | B | 0,906 | A | 8 | A | 1,29 | A | 2,71 | A | 85 | A |
| x | x | x | x | x | x | M | 1 | 1 | 0,856 | B | 0,894 | B | 8 | A | 1,31 | A | 1,81 | A | 89 | A |

- Zestawienie zidentyfikowanych uszkodzeń elementów pasa drogowego oraz zaleceń pokontrolnych 
w formacie plików Excel, przygotowane zgodnie z poniższymi wzorami:

Tabela Nr 1 Zbiorcze zestawienie uszkodzeń

| Nr drogi | Ulica | Odcinek | Element | Uszkodzenia | Km od | Km do | Długość (m) | Strona/Symbol znaku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1388C | x | 1841012-1941002 | Rowy | rowy niedrożne | 0+020 | 0+095 | 65 | P |
| 1388C | x | 2422001-2421004 | Pobocze | Zawyżone pobocze + 10 cm | 0+180 | 0+340 | 160 | L |
| 1365C | x | 1841008-1841009 | Chodniki | deformacje i zapadnięcia | 13+822 | 14+101 | 279 | L |

Tabela Nr 2 Zbiorcze zestawienie uwag i zaleceń pokontrolnych

| Nr drogi | Ulica | Uwagi pokontrolne | km pocz. | Km końc. | Długość [m] | Strona/Symbol znaku | Stan nawierzchni | Rodzaj nawierzchni | Termin realizacji zaleceń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1388C | - | Należy zaplanować remont nawierzchni na odcinku: | 0+300 | 3+800 | 1300 | L,P | ostrzegawczy | bitumiczna | 30.06.2027 |
| 1388C | - | Należy zaplanować wymianę znaku | 1+750 | 1+750 | - | P / D-1 | ostrzegawczy | bitumiczna | 30.09.2026 |

- Uzupełnienie „Książek Drogi” w zakresie informacji o przeprowadzonym przeglądzie 
              5-letnim.

- Należy dostarczyć „Książki drogi” w formie elektronicznej -PDF, uzupełnione dla każdej drogi w zakresie:

  - Tabela V – wpis informacji o przeprowadzonym przeglądzie 5-letnim,

  - Tabela IV – uzupełnienie wykazu dzienników objazdu o nr dziennika wykonany i uzupełniony w ramach przeprowadzenia przeglądu 5-letniego

  - Dziennik Objazdu Drogi – przygotowanie i uzupełnienie dziennika z niezbędnymi informacjami 
o dacie objazdu, nazwisku kontrolującego, danych identyfikacyjnych drogi, trasie objazdu, rodzaju usterki i zaleceniach pokontrolnych i terminie ich realizacji.

- Zasilenie bazy danych informacjami o stanie technicznym pozyskanymi w ramach przeglądu dróg.

Konfiguracja do odtwarzania dokumentacji w oprogramowaniu RoadMan oraz w aplikacji internetowej LP-Portal.

    - Fotorejestracja stanu technicznego pasa drogowego – konfiguracja zdjęć do odtwarzania w ww. oprogramowaniu i aplikacji.

    - Cyfrowy obraz nawierzchni jezdni – konfiguracja zdjęć do odtwarzania w ww. oprogramowaniu 
i aplikacji.

    - Informacje o stanie technicznym opracowane w wyniku oceny stanu nawierzchni jezdni oraz elementów pasa drogowego:

  - Wyniki oceny stanu nawierzchni przeprowadzonej metodą DSN2019. Obliczone wskaźniki stanu dla odcinków diagnostycznych o długości 50 [m] wraz z klasyfikacją stanu w 4-stopniowej skali, charakteryzujące:

  - stan spękań,

  - stan powierzchni,

  - równość podłużną,

  - równość poprzeczną  (głębokość kolein),

  - makroteksturę.

  - Obliczony na podstawie ww. wskaźników (wg DSN2019) Wskaźnik oceny globalnej WOG, dla odcinków diagnostycznych o długości 50 [m] wraz z klasyfikacją stanu w 4-stopniowej skali.

  - Klasyfikacja stanu nawierzchni obliczona metodą BIKB-IBDM, w 5-stopniowej skali. Długość odcinków diagnostycznych 100 [m].

  - Informacje o odcinkach dróg o nawierzchni nieutwardzonej, nieprzejezdnej oraz remontowanych.

    - Protokoły z przeglądu 5-letniego – import plików PDF do bazy danych, z przypisaniem do właściwego numeru drogi oraz z możliwością pobrania dokumentu poprzez moduł wyświetlania dokumentacji w oprogramowaniu RoadMan oraz w aplikacji internetowej LP-Portal®.