Zał. nr 5 do SWZ
I   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2026/2027.

2. Zamówienie  obejmuje: 
1) dostawę piasku w ilości do 3000 Mg wraz z wymieszaniem go z solą drogową (w proporcji 1:3) na placu składowym w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233
2) przetransportowanie gotowej mieszanki na składowisko w Linowie (RSP „PRZEŁOM” w Linowie, gmina Świecie nad Osą) w ilości ok. 500 Mg 
3) przetransportowanie gotowej mieszanki na składowisko w Łasinie (w Zakładzie Gospodarki Komunalnej) w ilości ok. 200 Mg
4) spryzmowanie na składowisku w Grudziądzu pozostałej mieszanki 
Wymagania:
· piasek barwy żółtej o uziarnieniu do 4 mm bez zanieczyszczeń i części gliniastych ze żwirowni – spełniającej PN – B – 11113 ÷ 1996,

· jakość materiału  – uziarnienie w miarę jednolite

· zawartość ziaren drobnych do 0,075 mm powinna stanowić do 3 % całej masy.

· ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny.

· materiały uszorstniające powinny być dostarczone w stanie suchym, dopuszczalna wilgotność 5%.
· materiał nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak. np. trawa, szczątki korzeni, konarów itp. ani zawierać żadnych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych

· piasek w dniu dostawy nie powinien być zbrylony na skutek niskich temperatur. Bryły w piasku będą traktowane jak uziarnienie powyżej 4 mm.

3. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Przed przystąpieniem do dostawy próbkę materiału należy przedstawić Zamawiającemu;
2) Piasek powinien posiadać badanie techniczne z 2025 roku lub aktualne na 2026 rok ze wskazaniem źródła  pochodzenia;
3) Przed rozpoczęciem realizacji dostaw Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu dokument potwierdzający jakość materiału planowanego do realizacji dostaw;
4) Zatwierdzony przez Zamawiającego dokument potwierdzający jakość będzie podstawą do odbioru każdej zamówionej partii;
5) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Kierownikowi OD przy dostarczaniu każdej partii dokument potwierdzający zgodność dostarczanego materiału z zaakceptowanym przez Kierownika RDW dokument potwierdzający jakość materiału;
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia.
II. 
WARUNKI  USTALANIA  SKŁADNIKÓW  CENY.

. 

1. Stawka za przygotowanie mieszanki do likwidacji śliskości zimowej obejmuje:

· cenę zakupu 1 tony piasku wraz z transportem na składowisko zamawiającego
· cenę za wymieszanie w/w ilości piasku z solą drogową w proporcjach określonych w pkt 2.1 opisu zamówienia 
· przetransportowanie części gotowej mieszanki na składowiska PZD w Linowie i Łasinie w ilościach określonych w pkt 2.2 i 2.3  opisu zamówienia
· cenę za spryzmowanie pozostałej mieszanki na składowisku PZD w Grudziądzu
III.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

ZAKUP  I  DOSTAWY SOLI DROGOWEJ  I  PIASKU  WRAZ  Z  WYKONANIEM  MIESZANKI  PIASKU  Z  SOLĄ 
1.    Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące dostaw  piasku na składowiska Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, wykonanie mieszanki piasku z solą wraz z jej spryzmowaniem.
1.2.  Zakres stosowania SST.

        Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument  przetargowy 

        i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

1.3.1.Zakup, dostawa piasku oraz wykonanie mieszanki piasku z solą (sól zapewnia PZD) na składowisku PZD w Grudziądzu wraz z jej spryzmowaniem. 

1.4.  Określenia podstawowe.

        Użyte w niniejszej SST określenia są zgodne  z  obowiązującymi normami i przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót /usług/.

        Za jakość dostarczonych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z

        wymogami  niniejszej SST odpowiedzialny jest  Wykonawca robót. 

2.    Materiały.

Materiały stosowane do likwidacji gołoledzi i uszorstniania nawierzchni powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach: 

· piasek - PN-B-11113 ÷ 1996  odmiana IV lub o uziarnieniu  do 4 mm 

- -mieszanina piasku z solą powinna zawierać 25% soli lub inną ilość podaną przez Zamawiającego oraz mieć jednorodną strukturę.

3.    Sprzęt 

       Do przygotowania mieszanek należy używać betoniarki przeciwbieżne i wolnospadowe, 

       suszarki bębnowe, dozatory lub inne urządzenia dające gwarancję jednolitości mieszanki.

Do spryzmowania mieszanki należy używać ładowarki teleskopowej.

4. Transport - dowolne środki transportu.

5. Wykonanie robót.

Zakup i dostawa piasku wraz z wykonaniem mieszanki /sól PZD/ -  będzie polegała na zakupie i dowozie piasku na składowisko PZD w Grudziądzu wraz z wykonaniem jednolitej mieszaniny piasku z solą oraz spryzmowaniem gotowej mieszanki a następnie przetransportowanie części gotowej mieszanki do miejscowości Linowo i Łasin.
6. Kontrola jakości robót.

Kontroli podlega każda partia materiału, o ile pochodzi z przemysłu, lub na początku sezonu, o ile pochodzi z  piaskowni i materiał jest jednorodny. 

7. Obmiar robót

Jednostką  obmiaru jest  1 Mg dostarczonego piasku wraz z wykonaniem mieszanki. 

8. Odbiór robót

       Każda partia dostarczonych  materiałów winna   być potwierdzona  przez  kierownika PZD w Grudziądzu lub osobę przez niego upoważnioną. 

       Podstawą  wystawienia  faktury będzie dokument  potwierdzający dostawę  piasku (np. kwit wagowy, wz) podpisany przez  pracownika PZD odpowiedzialnego za realizację zamówienia. 

       Faktura będzie regulowana w okresie 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby PZD w Grudziądzu.

9. Podstawa płatności

9.1  Za dostawę 1 Mg piasku wraz z wykonaniem mieszanki i jej spryzmowaniem cena obejmuje:

· wartość piasku,

· transport na składowiska PZD,

· wykonanie mieszanki piasku z solą (sól dostarczona przez PZD) i mieszanką będącą w posiadaniu Zamawiającego
· spryzmowanie mieszanki na składowiskach.
9.2. Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie potwierdzonej 

przez Kierownika PZD lub upoważnionego przez niego pracownika dostawy materiałów, 
PAGE  
2

