Obiekt:

Lokalizacja przystanku autobusowego wraz z peronem w ciągu drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek w miejscowości Białochowo, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki.

Działki oznaczone numerami:

dz. nr 68/1 obręb Białochowo

gmina Rogóźno, powiat grudziądzki, woj. kujawsko-pomorskie

Rodzaj opracowania:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa i adres zamawiającego/inwestora:

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

ul. PADEREWSKIEGO 233

86-300 Grudziądz

| Projektant | mgr inż. Marcin Słupski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej KUP/0162//PBD/16 |  |
| --- | --- | --- |

| Data opracowania | Kwiecień 2026 |
| --- | --- |

OPIS TECHNICZNY

Do projektu stałej organizacji ruchu „Lokalizacja przystanku autobusowego wraz z peronem w ciągu drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek w km 2+989 w miejscowości Białochowo, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki”

- Podstawa opracowania.

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) wraz z załącznikiem Nr 1-4

- Ustawa z dnia 20.06.1997 r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. nr 108 poz. 908 z 2005 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 , w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U 2017, poz. 784).

- Wizja lokalna w terenie.

- Zakres opracowania, charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Zakresem opracowania objęto projekt stałej organizacji ruchu w związku z lokalizacją przystanków autobusowych oraz peronów w ciągu drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek w km 2+989. Nie projektuje się zmian w istniejącym układzie drogowym ani zmiany parametrów technicznych drogi. Droga objęta opracowaniem zlokalizowana jest na terenie gminy Rogóźno poza obszarem zabudowanym. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną dwukierunkową dwupasmową.

Parametry techniczne DP 1353C

- kategoria drogi 			powiatowa,

- klasa techniczna			Z

- kategoria ruchu			KR3,

- przekrój					1/2, dwukierunkowy,

- prędkość do projektowania 	50 km/h,

- szerokość jezdni			4,5-5 m.

- Przyjęte rozwiązania projektowe.

Istniejące parametry techniczno-użytkowe drogi objętej opracowaniem pozostają bez zmian. Projekt obejmuje wyłącznie zmianę istniejącej organizacji ruchu w zakresie oznakowania przystanków autobusowych z peronami.

- Opis organizacji ruchu.

Opracowanie obejmuje zmianę istniejącej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1353C w związku z lokalizacją przystanków autobusowych oraz wykonaniem peronów dla pasażerów.

4.1 Opis zmian we wprowadzonej organizacji ruchu.

1)  W związku z wykonaniem peronów autobusowych nastąpiła nieznaczna zmiana ustawienia znaku D-15.

4.2 Oznakowanie pionowe i poziome.

Celem nadrzędnym wprowadzenia oznakowania pionowego i poziomego jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej płynności ruchu oraz usprawnienie ruchu pojazdów i ułatwienie korzystania z dróg. Szczegóły oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym organizacji ruchu. Projektuje się ustawienie znaków pionowych odblaskowych zamocowanych na słupkach stalowych ocynkowanych. Wielkości znaków i typ lica folii odblaskowej zestawiono w tabeli w wykazie znaków pionowych i poziomych. Znak (najbliższy skrajny punkt tarczy znaku) musi być umieszczony w odległości min. 0,50 m od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza i nie dalej niż 2,0-2,50 m od poziomu terenu-szczegóły lokalizacji znaków drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 załącznika nr 1 o którym mowa w pkt 1.

Znaki poziome w formie linii koloru białego szerokości od 0,12 d0 0,25 m umieszczane są na jezdni.

Wykaz znaków pionowych i poziomych jest zamieszczony w wykazie znaków a ich rozmieszczenie na załączonych rysunkach organizacji ruchu.

5. Uwagi końcowe.

Organizacja ruchu powinna zostać wprowadzona do dnia 30.12.2026 r. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić na piśmie.

- Starostwo Powiatowe w Grudziądzu,

- Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu,

- Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu,

O terminie jej wprowadzenia z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Projektant:

Marcin Słupski

ZAKI PIONOWE I POZIOME PROJEKTOWANE

(W ZAKRESIE OBJĘTYM PROJEKTEM)

| Symbol | Nowe Sztuk | Rodzaj | Folia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-15 | 2 |  |  |  |
| słupki | 2 |  |  |  |
| Tabliczka T-0 Białochowo I | 2 |  |  |  |

Uwaga:

- Trwałość lic znaków dla folii typu 1:7 lat, typu 2:10 lat.

- Znaki drogowe pionowe muszą być wykonane z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginaną krawędzią, typ folii odblaskowej wg powyższej tabeli.

- Wszystkie znaki drogowe muszą posiadać znak bezpieczeństwa (B) oraz aprobatę techniczną dopuszczającą wyrób do stosowania.

- Na odwrotnej stronie tarczy znaków należy umieścić informacje zawierające dane identyfikacyjne producenta znaków, typ folii odblaskowej, miesiąc i rok produkcji.

- Słupki do mocowania znaków drogowych muszą być wykonane z rury stalowej ocynkowanej średnicy dopuszczalne 60-70 mm (+/- 3 mm) i grubości ścianki min 2,5 do 3,5 mm z zaślepką i dopasowaną kotwą.

- Dla zaprojektowanych znaków drogowych pionowych, w trakcie ich montażu dopuszczalne są niewielkie zmiany lokalizacji, które mogą wynikać z konieczności uniknięcia kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi lub nadziemnymi oraz w celu zwiększenia ich widoczności dla uczestników ruchu drogowego.

PLAN ORIENTACYJNY

SKALA 1:10000

Droga powiatowa nr 1353C Białochowo-Szembruczek

Droga powiatowa nr 1353C Białochowo-Szembruczek

Lokalizacja przystanku autobusowego wraz z peronem w ciągu drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek km 2+989 w miejscowości Białochowo, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki.

KARTA UZGODNIEŃ

| Komenda Miejska Policji w Grudziądzu |  |
| --- | --- |

| Powiatowy Zarząd Dróg W Grudziądzu |  |
| --- | --- |

| Starostwo Powiatowe W Grudziądzu |  |
| --- | --- |